60万吨/年中芳烃加氢改质工程项目竣工环境保护验收

（噪声和固体废物）监测报告

建设单位： 河南丰利石化有限公司

编制单位： 河南鑫安利职业健康科技有限公司

2020年05月

建 设 单 位：河南丰利石化有限公司

法 人 代 表：焦广文

编 制 单 位：河南鑫安利职业健康科技有限公司

法 人 代 表：杨耀党

项 目 负 责 人：陈彩凤

建设单位：河南丰利石化有限公司            编制单位：河南鑫安利职业健康科技有限公司

电    话：0393-8753669                     电    话：0371-86083087

地  址：河南省濮阳市范县濮州化工工业园     地  址：郑州市高新区翠竹街总部企业基地59号5楼

1  验收项目概况

1、建设项目名称：60万吨/年中芳烃（柴油）加氢改质工程项目

2、建设项目性质：新建项目

3、建设单位：河南丰利石化有限公司

4、建设地点：河南省濮阳市范县濮洲化工工业园

5、立项过程：

立项时间2013年11月15日，批复单位：范县发展和改革委员会，文号豫濮范县工[2013]00090号。

6、环评报告情况：

《河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质工程环境影响报告书》由河南省正大环境科技咨询工程有限公司于2014年9编制完成，河南省环境保护厅于2014年11月10日以豫环审[2014]434号文予以批复。

7、开工竣工情况：

河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃（柴油）加氢改质工程工程于2015年4月开工建设，于2016年09月竣工。

8、验收任务由来：

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，受河南丰利石化有限公司的委托，河南鑫安利职业健康科技有限公司承担了该工程现场监测及环境保护设施竣工验收监测报告编制工作。我公司于2017年10月31日派技术人员对该工程进行了现场勘察，根据工程实际建设情况、环评批复要求及有关环境监测技术规定制定了验收监测方案。

依据验收监测方案，我公司于2017年11月3日~5日对该公司的相关项目进行了现场监测。并根据该工程执行环评批复及环评建议的落实情况，环保设施运行情况，环境管理检查结果以及污染物排放监测结果，对照有关国家标准，编制了本验收监测报告。

- 验收范围及内容：

河南丰利石化有限公司首先投资建设的10万吨/年丙烯及联产芳烃工程项目，但在建设过程中发现在建工程的装置构成中缺少含硫中芳烃脱硫深加工手段，影响产品销售和经济效益；同时依托裂解干气PSA制氢不能满足中芳烃装置完成后全厂对氢气的需求，故在项目预留空地上投资建设60万吨/年中芳烃加氢改质工程以满足生产需要，（10万吨/年丙烯及联产芳烃工程）以进口重质燃料油为原料进行设计，但后因燃料油不能满足正常生产要求，所以利用现有厂区预留空地投资建设300万吨/年燃料油预处理工程项目，并已均备案、编制环评、由相关部门予以批复，300万吨/年燃料油预处理工程建成并投入运行后，建设内容存在与环评批复内容不符合情形，项目进行环境检测和环境影响后评价，并备案，建设内容改为260万吨/年原油预处理工程，本项目只针对60万吨/年中芳烃（柴油）加氢改质工程所涉及的环保设施，及其他公用设施进行验收。

本项目位于范县濮州化工工业园区，主体工程为60万吨/年中芳烃（柴油）加氢改质装置、25000Nm3/h干气制氢装置，辅助及公用工程为供水、循环水系统、除盐水站、凝结水站、空压站、供、配电、供热储运工程为：罐区、输运，环保工程为污水处理站、硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置、事故储池及暂存间等。

验收内容：

（1）污水：本工程废水处置情况为检查内容。

- 废气：工程中芳烃（柴油）加氢装置原料加热炉烟气，干气制氢的加热炉烟气，干气制氢转化炉废气以及装置不凝气以及生产装置区无组织排放等，为具体检查内容。

- 噪声：本工程厂界噪声，为具体检测内容。

- 固体废物：中芳烃（柴油）加氢装置、干气制氢装置产生的废催化剂、废吸附剂、废填料等以及污水处理站污泥为具体检查内容。

- 本工程环评及环评批复落实情况，环保设施的建设运行情况，环保机构及规章制度的建设情况，为本工程竣工验收的检查内容。

2  验收依据

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范：

1.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1）；

2.《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2016.01.01）；

3.《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2008.06.01）；

4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2005.04.01）；

5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第77号，1997.03.01）；

6.河南省环保厅关于进一步加强和规范建设项目竣工环保验收公众参与的通知（豫环文【2014】79号，2014.05.15）；

7.《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.01）；

8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号，2017.11.20）。

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范；

1. 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

3. 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

4. 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5. 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

7. 《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）；

8. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

9. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

10. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

11. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

12. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

13. 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）；

14. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

15. 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

16. 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；

17. 《水污染排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）；

18. 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004 ）；

19. 《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ/T 354-2007）；

20. 《固定污染源监测质量保证及质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）；

21. 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）；

22. 《建设项目环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》；

23. 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油炼制》（HJ/T405-2007）；

24. 《环评管理中部分行业建设项目重大变动清单》（环办【2015】52号，2015.06.04）。

2.3  建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定。

1、《河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质工程项目》备案确认书（范县发展改革委员会）；

2、《河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质工程项目可行性研究报告》（上海河图石化工程有限公司，2012.11）；

3、范县环境保护局《关于河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质工程项目环境影响评价执行标准意见的函》（2014.3）；

4、《河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质工程环境影响报告书》(河南省正大环境科技咨询工程有限公司)，2014.8；

5、《范县濮州化工工业园区发展规划环境影响报告书（报批版）》2010.12；

6、《河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质工程环境影响报告书的批复》，2014.11.10。

3  工程建设情况

3.1  地理位置及平面布置

河南丰利石化有限公司位于濮城镇西北部的范县濮州化工工业园内，（经纬度，经度：115.39°，纬度：35.72°）北有省道101线、濮台公路，南有汤台铁路（山西朔州到山东日照的万吨重载铁路支线），毗邻中原油田，有着丰富的原料来源及优越的交通优势。项目所在地主要环境敏感目标见表1：项目地理位置图见附图1，厂区平面布置图见附图2，厂区周边环境图见附图3，项目监测点位图见附图4。

表1   项目所在地主要敏感目标

| 环境要素 | 保护对象 | 与厂址相对方位及距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 高庄 | S 、516 |
|  | 王路庄 | S 、700 |
|  | 邢庄 | S 、500 |
|  | 沈庄 | SE、810 |
|  | 宋海 | N、1250 |
|  | 碱王庄 | NW、700 |
|  | 宗郭庙 | SW、740 |
|  | 濮城镇 | SE、2500 |
|  | 宗郭庙允平小学 | SW、1100 |
| 地表水环境 | 金堤河 | NW、1700 |
|  | 引黄入鲁干渠 | E、200 |
| 地下水环境 | 厂址周围 | ― |
| 噪声 | 厂界外200m内 | ― |
| 土壤 | 厂址周围 | ― |

3.2  建设内容

本项目环评计划投资35577万元，实际投资25682万元。

项目主要建设内容与环评设计要求及实际建设情况详见表2。

表2   项目主要建设内容与环评设计要求及实际建设情况表

| 类别 | 环评及批复要求 |  | 初步设计 | 实际建设情况 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题工程 | 60万吨/年中芳烃加氢改质装置 |  | 60万吨/年中芳烃加氢改质装置 | 60万吨/年中芳烃（柴油）加氢改质装置 | 一致 |
|  | 25000Nm3/h干气制氢装置 |  | 25000Nm3/h干气制氢装置 | 25000Nm3/h干气制氢装置 | 一致 |
| 辅助及公用工程 | 供水 | 取用地下水，设计供水能力400 m3/h | 取用地下水，设计供水能力400 m3/h | 实际取水量约为200m3/h | / |
|  | 循环水系统 | 设计供水能力12000m3/h | 设计供水能力12000m3/h | 建设供水能力12000m3/h | 一致 |
|  | 除盐水系统 | 设计规模2×100 m3/h，采用反渗透 | 设计规模2×100 m3/h，采用反渗透 | 建设规模为 2×100t/h（反渗透）的除盐水站 | 一致 |
|  | 凝结水站 | 装置凝结水处理能力150 m3/h | 装置凝结水处理能力150 m3/h | 建设规模为 80t/h 的凝结水站 | 不一致 |
|  | 空压站 | 150 Nm3/min、0.85MPaG离心式压缩机3台，开2备1，总压空气负荷（含制氮）88.6Nm3/min，间断最大负荷188.27 Nm3/min | 全厂已有空压站配150Nm3/min、0.85MpaG离心式空气压缩机3台，2开1备，10000V电机驱动，配套后处理干燥系统采用无热再生干燥机组2套，1开1备；空压系统冷却用循环水由厂区冷却循环水管网提供，空压机房内设30t电动单梁桥式起重机一台。 | 建设规模为三台 150m3 /min、0.8MPa(A)，空气压缩机，二套 120Nm3 /min 微热再生空气干燥装置和二套 500Nm3 /hPSA 制氮机 | 不一致 |
|  | 供、配电 | 采用双回路供电，35/10kV总变配电所，与10/0.4/0.23kV变电所变配电所一起设计，供给全厂用电 | 全厂已建成35/10kV总变配电所，采用双电源供电 | 采用双回路供电，35/10kV总变配电所，与10/0.4/0.23kV变电所变配电所一起设计，供给全厂用电 | 一致 |
|  | 供热 | 新建动力站一座，包括45t/h燃气中压开工锅炉1台，以裂解气作为燃料；正常生产时动力站所产蒸汽和装置富余蒸汽外送，配套的蒸汽管网及热力管网 | 全厂设置动力站一座，包括包括65t/h燃气中压开工锅炉1台，以脱硫燃料气作为燃料，锅炉用于工厂开工，正常生产时的产气外送 | 65t/h燃气中压开工锅炉1台 | 不一致 |
| 储运工程 | 罐区 | 包括原料罐区、中间罐区、成品罐区、液化烃罐区，共计49台储罐，总容积30.3×104m3，后续建设工程依据实际情况调整 | 10万吨/年丙烯及联产芳烃工程原料油罐区、中间原料油罐区、成品油罐区、液化烃罐区共计34台储罐，总容积22.2×104m3，260万吨/年原油预处理装置需产品罐依托已有罐区，不需要新建；原料油罐、中间储罐需改造和新建，共新建12座储罐，共计7.2×104m3；改造储罐15座，共计11.1×104m3 | 10万吨/年丙烯及联产芳烃工程包括301罐区9台，302罐区10台，320罐区8台，324球罐区10台储罐，后续建设260万吨/年原油预处理装置对罐区进行调整，共计增加15个储罐，共计11.1×104m3。共计30.8×104m3 | 不一致 |
|  | 输运 | 汽车装车栈桥设置成品装车鹤位，连接于装置、罐区、泵房、装车设施之间和界区外主管带，管道采用管架敷设 | 汽车装车栈桥设置成品装车鹤位，连接于装置、罐区、泵房、装车设施之间和界区外主管带，管道采用管架敷设 | 汽车装车栈桥设置成品装车鹤位，连接于装置、罐区、泵房、装车设施之间和界区外主管带，管道采用管架敷设 | 一致 |
| 环保工程 | 污水处理站 | 污水处理站处理能力为150m3/h | 污水处理站处理能力为150m3/h | 污水处理站处理能力为150m3/h | 一致 |
|  | 再生烟气治理装置 | 三级除尘系统+EDV湿法脱硫 | 三级除尘系统+EDV湿法脱硫 | 三级除尘系统+EDV湿法脱硫 | 一致 |
|  | 硫磺回收装置 | 设计能力为1万吨/a | 设计能力为1万吨/a | 建设规模能力为1万吨/a | 一致 |
|  | 酸性水汽提装置 | 设计能力为50m3/h | 设计能力为50m3/h | 建设规模能力为50m3/h | 一致 |
|  | 溶剂再生装置 | 设计能力为50t/h | 设计能力为80t/h | 能力为80t/h | 一致 |
|  | 危废焚烧炉 | 焚烧炉处理规模设计为200kg/h | / | 未建设 | 不一致 |
| 风险防范 | 事故储池及暂存间 | 设置一座不小于10000m3事故池，及360m2暂存间 | 设置一座10000m3事故池，及360m2暂存间 | 设置一座11340m3事故池，及360m2危废暂存间 | 一致 |

3.3  生产工艺

3.3.1工艺流程简述

1、干气制氢装置工艺

根据该项目的用氢情况，设置干气制氢装置，供应全厂用氢气。

（1）原料气压缩、预热系统

自装置外来脱硫干气先经过原料气分液罐，原料气分液罐为保护装置，基本无液体产生，再经过滤器除去气体中的杂质，进入原料气压缩机升压至3.3MPaG。升压后的原料气送至原料预热炉加热至360℃进入原料预处理系统加氢、脱硫。原料预热炉的燃料为燃料气。

（2）原料预处理系统

加热后的原料气进入一段加氢反应器进行烯烃加氢反应，反应热由反应管外的锅炉水吸收并产生3.8MPa中压饱和蒸汽。由一段加氢反应器出来的原料气，再进入二段加氢反应器，对尚未反应的烯烃继续进行加氢反应，同时将有机硫转化为无机硫，将有机氯转化为无机氯。加氢后的原料气进入一段脱硫反应器和二段脱硫反应器脱除氯和硫化氢。在脱氯段脱除原料中的氯，在脱硫段氧化锌与硫化氢发生脱硫反应。精制后的原料气中硫含量小于0.2ppm、烯烃含量小于1%（V）、氯含量小于0.2ppm，然后进入转化系统。一段脱硫反应器和二段脱硫反应器并联操作。

（3）转化系统

精制后的原料气在进入转化炉之前，按水碳比6~7（环评水碳比为3~4)，水碳比高不容易结晶，有利于保护催化剂）与3.5MPaG中压过热蒸汽混合，再经转化炉对流段（原料预热段）预热至500℃，由上集合管进入转化炉辐射段。转化炉管内装有转化催化剂，在催化剂的作用下，原料气与水蒸汽发生转化反应。整个反应过程表现为强吸热性质，反应所需的热量由设在转化炉顶部的气体燃料烧嘴提供，其主要燃料是自产变压吸附尾气，不足部分补充工厂燃料气。转化炉炉管出口残余甲烷含量在6%(V)以下。

出转化炉的780℃（环评温度是820℃，现在使用780℃耗能节约，同时有利于保护催化剂）高温转化气经转化气蒸汽发生器发生中压蒸汽后，温度降至360℃，进入中温变换系统。

干气制氢装置转化系统发生烃类水蒸汽转化反应，转化炉管中是过热水蒸气和干气反应，主要反应有：

① CnHm+nH2O =nCO+(n+m/2)H2

② CO+3H2=CH4+H2O

③ CO+H2O=CO2+H2

除上述反应外，还存在高级烃裂解生成低分子烃的反应等次要反应。

（4）中温变换系统

由转化气蒸汽发生器来的 360℃转化气进入中温变换反应器，在催化剂的作用下发生变换反应，将变换气中CO含量降至3%(V)左右。变换后411℃的中变气依次经锅炉给水预热器预热锅炉给水、除盐水预热器预热除盐水，回收大部分的余热后，再经中变气空冷器、中变气水冷却器冷却到40℃。中变气在冷却过程中依次经过中变气第一分水罐、中变气第二分水罐、中变气第三分水罐和中变气第四分水罐分水后进入PSA氢提纯系统。

（5）PSA氢提纯系统

来自中温变换系统的中变气，从底部进入正处于吸附工况的提氢塔（始终有2台），在其中多种吸附剂的依次选择吸附下，一次性除去氢组分以外的所有杂质，从而制得浓度大于99.9%(V)的产品氢气。产品氢气经压力调节系统稳压后送至全厂氢气管网。产品氢气出界区压力约为2.2MPaG，温度为40℃。

从提氢塔再生阶段释放出来的脱附气经过缓冲罐稳定压力（约0.03MPaG)及组成后，送至转化炉作低压燃料气。

（6）工艺冷凝水回收系统

在转化炉前配入的工艺蒸汽大部分参与转化、变换反应生成了H2、CO、CO2，剩余部分则在中变气冷却过程中被冷凝。冷凝水分别由中变气第一分水罐、中变气第二分水罐、中变气第三分水罐和中变气第四分水罐底部分离出来混合送入酸性水汽提塔顶部，用1.0MPaG蒸汽作热源，将冷凝水中的CO2汽提出去，塔底净化水经酸性水汽提塔底泵升压后与装置外来的除盐水(经除盐水预热器加热至104℃)一起进入除氧器除氧，除氧后作为装置用水回收利用。

（7）热回收及产汽系统

① 除盐水除氧系统

自装置外来的除盐水与中变气在除盐水预热器中换热至104℃左右，然后与酸性水汽提塔底泵来的102℃净化水混合一并进入除氧器中除氧。除氧水大部分经锅炉给水泵加压后与中变气在锅炉给水预热器中换热至250℃，送至中压汽包作锅炉给水；另一小部分送至轻芳烃选择性加氢装置。除氧器的汽提蒸汽来自1.0MPaG蒸汽管网和连续排污扩容器的扩容蒸汽。除氧器正常运行时，通过调节系统管网来的1.0MPaG蒸汽的流量来控制除氧器的压力。

②中压产汽系统

经锅炉给水泵加压后预热至250℃的除氧水送至中压汽包中，饱和水通过自然循环方式分别进入转化炉对流段的蒸发段和转化气蒸汽发生器发生3.8MPaG和蒸汽，该饱和蒸汽经转化炉对流段的蒸汽过热段过热至420℃后，大部分供转化炉配汽自用，其余送至3.5MPaG蒸汽管网；另一部分除氧水送至一段加氢反应器中压汽包，饱和水通过自然循环方式经一段加氢反应器发生 3.8MPaG中压饱和蒸汽，该饱和蒸汽可直接外输至中压蒸汽管网或送至1.0MPaG低压蒸汽管网。

③加药系统及排污系统

固体磷酸三钠送入加药装置溶解器中，用来自中压锅炉给水泵的除氧水溶解后经加药泵将药液分别送至中压汽包、一段加氢反应器中压汽包和转化气蒸汽发生器中压汽包。

为了减少系统的热损失并保护操作环境，设置了连续排污扩容器和定期排污扩容器。由于中压产汽系统的排污水温位较高，首先送至连续排污扩容器，扩容蒸汽引入除氧器。扩容后的排污水送入定期排污扩容器，并加入新鲜水冷却至40℃以下排放。

2、中芳烃（柴油）加氢改质装置工艺

（1）反应部分

自罐区来的原料油混合后经原料油自动反冲洗过滤器除去原料中大于25微米的颗粒，然后进入由燃料气保护的原料油缓冲罐，经原料油泵升压后，在流量控制下，与混合氢混合后，经反应流出物/混合进料换热器换热后进入反应进料加热炉。混合进料经加热至反应所需温度后依次流经两台加氢精制反应器。

自制氢装置来的氢气经新氢分液罐后进入新氢压缩机，新氢分液罐主要为稳定氢气压力，起保护作用，基本没有废物产生，经过新氢压缩机后氢气部分回流，部分和由循环氢压缩机来的循环氢混合后部分与中芳烃（柴油）原料混合经反应产物/混氢油换热器（二）、反应产物/混氢油换热器（一）换热后进入反应进料加热炉加热后进入加氢精制反应器，加氢精制反应器床层中间设注冷氢设施，另一路经新氢返回冷却器冷却后返回新氢分液罐，维持新氢压力。

反应产物由加氢精制反应器（二）底部流出，依次与混氢油、低分油及混氢油换热，后反应产物水冷器冷却至50℃，进入高压分离器。为了防止反应产物中铵盐在低温部分结晶，堵塞空冷器，在反应产物进入空冷器前注入除盐水或汽提净化水。

冷却后的反应产物在高压分离器中进行油、气、水三相分离。高分气（循环氢）经循环氢脱硫塔脱硫后进入循环氢分液罐分液，进入循环氢压缩机升压至12MPa，然后与来自新氢压缩机的新氢混合，混合氢与原料油混合作为反应进料。高压分离器中油相在液位控制下，经减压调节阀进入低压分离器，顶部低分气排至催化裂化装置进行脱硫。低压分离器底部含硫污水在界位控制下，经减压调节阀送出装置。

低分油经低分油-精制柴油换热器和反应产物-低分油换热器换热后至脱硫化氢汽提塔，入塔温度用旁路调节控制。

原料柴油主要由单环、双环和三环芳烃同系物组成，并含有少量链烷烃和环烷烃，其各种组成结构比较复杂，下面主要列举一些有代表性的加氢反应来说明：

烷基苯

C6H5CnH2n+1(n=10~13)+4H2 = C6+nH2n+14(n=10~13)

萘类(以萘为代表)

C10H8+7H2= C10H22

茚类、苊类和三环芳烃等(以茚、苊、蒽为代表)

茚 C9H8+6H2= C9H20

苊 C12H8+9H2= C12H26

蒽 C14H10+10H2= C14H30

除上述反应外，还存在许多类似芳烃同系物的加氢裂化等次要反应。

（2）分馏部分

低分油进入脱硫化氢汽提塔，经过蒸汽汽提除去硫化氢，硫化氢汽提塔塔顶气经空冷器及硫化氢汽提塔顶后水冷器冷却至 40℃后在回流罐内进行气、油、水分离。分离出的气体送火炬。回流罐分离出轻烃，一部分作为硫化氢汽提塔顶回流，另一部分出装置，罐底分离出的含硫污水与冷低分污水出口一起，送至污水汽提装置。

3、 酸性水汽提、硫磺回收及溶剂再生工艺

（1）酸性水汽提

自各装置来的混合酸性水（其中H2S: 3000～6300mg/L，NH3：1000～1500 mg/L）首先进行脱气、除油，然后分两路进入主汽提塔：一路冷进料直接进入塔顶作冷回流，另一路经与净化水、侧线气换热至150℃后进入主汽提塔第一层塔盘，塔底由重沸器提供热量。酸性气自塔顶出来进硫磺回收部分。富氨侧线气自塔第17层塔盘抽出，经三级冷凝分液后部分配制成氨水，部分送硫磺回收部分。塔底160℃的净化水（其中H2S≤20 mg/L ，NH3≤100 mg/L）经与酸性水换热后，一部分回用于丙烯原料生产等装置注水，另一部分经空冷、水冷后排入污水处理站。

（2）硫磺回收

硫磺回收热反应原理：

热反应段发生的主反应：H2S +3/2 O2 →SO2 + H2O

催化反应段发生的主反应：2H2S + SO2 → 3S+ 2H2O

来自酸性水汽提部分和溶剂集中再生部分的两股酸性气经分液罐分液后经预热至160℃，混合酸性气进入酸性气燃烧炉燃烧，分液罐分出的酸性液经酸性液压送罐至酸性水汽提部分处理。

来自酸性气燃烧炉鼓风机的空气采用蒸汽预热至160℃进入燃烧炉，在酸性气进口管道上设有酸性气在线分析仪，分析硫化氢及烃类含量，按烃类完全燃烧和1/3硫化氢生成二氧化硫来控制80%的风量和按CLAUS尾气中H2S/SO2=2控制20%的风量，及时调节风量。

燃烧后高温过程气进入余热锅炉冷却至350℃并发生1.0MPa蒸汽后，进入一级冷凝冷却器冷却至170℃并除雾后，液硫从一级冷凝冷却器底部经液硫封罐进入硫池。过程气经一级掺和阀与炉内高温气流掺和至240℃，进入一级反应器，在CLAUS催化剂的作用下，硫化氢与二氧化硫发生反应，生成硫磺。反应后过程气经二级冷凝冷却器冷却至160℃并除雾后，液硫从二级冷凝冷却器底部经液硫封罐进入硫池。过程气经二级掺和阀与炉内高温气流掺合至220℃，进入二级反应器，在CLAUS催化剂的作用下，硫化氢与二氧化硫继续发生反应生成硫磺。反应后过程气经三级冷凝冷却器冷至130℃并除雾后，液流从三级冷凝冷却器底部经液硫封罐进入硫池。尾气再经液硫捕集器进一步捕集硫雾后，送至尾气处理系统。在捕集器出口尾气管线上设置尾气在线分析仪，分析尾气中H2S-2SO2的值，反馈调节进酸性气燃烧炉的空气量，以保证过程气中H2S/SO2为2：1，使CLAUS反应转化率达到最高，同时提高硫回收率，减少硫损失。硫池中液硫脱气泵进行液硫循环脱气，释放出少量H2S用蒸汽喷射器抽送至尾气焚烧炉。产品液硫经液硫泵送出装置至液硫储罐。

当硫磺回收装置处于事故状态时，酸性气送装置外酸性气火柜焚烧。

（3）尾气处理

自液硫捕集器来的CLAUS尾气在尾气加热器中与尾气焚烧炉余热锅炉后烟气换热升温，被加热至300℃左右，与外补富氢气（外补富氢气来自裂解气制氢）混合进入加氢反应器。在加氢催化剂作用下，SO2、COS、CS2及液硫、气态硫等均被转化成H2S。加氢反应为放热反应，离开反应器后温度为355℃的过程气直接进入急冷塔。尾气在急冷塔内利用循环急冷水来降温。70℃的急冷水从急冷塔底部流出，经急冷水泵加压后，进入急冷水冷却器及后冷器冷却至40℃后，循环到急冷塔顶部。部分急冷水经急冷水过滤器过滤后返回急冷水泵入口。尾气冷却冷凝产生的少量酸性水由急冷水泵送至酸性水汽提装置。为了防止酸性水对设备的腐蚀，需向急冷水中注氨，急冷水管线设置pH在线分析仪，操作中根据pH值的大小，确定注入的氨量。

自急冷塔顶出来的尾气进入尾气吸收塔，用30%的贫N-甲基二乙醇胺溶液吸收尾气中的硫化氢，同时吸收部分二氧化碳。从塔顶出来的净化尾气进入尾气焚烧炉焚烧，由燃料气流量控制炉膛温度，在焚烧炉内，尾气中残存的硫化氢及其它硫化物几乎完全转化成二氧化硫。焚烧后的烟气经余热锅炉回收热量后温度降至430℃，进入尾气加热器与CLAUS尾气换热至300℃经烟囱高空排放。

当尾气处理部分处于事故状态时，CLAUS尾气通过跨线直接进入尾气焚烧炉焚烧后通过烟囱排空。

（4）溶剂再生

尾气吸收塔底部排出的富溶剂经富液泵升压后，与来自加氢装置的富液混合过滤后，经贫富液换热器与来自溶剂再生塔塔底的贫液换热至65℃后进入闪蒸塔闪蒸出溶解烃，通过闪蒸塔底富液泵升压，经二级贫富液换热器与贫液换热至95℃进入再生塔底部，塔底由重沸器供热。液体中的硫化氢和部分二氧化碳被解析出来自塔顶排出，经酸性气空气冷却器、酸性气后冷器冷凝冷却后，进入再生塔顶分液罐分液。酸性气返回硫磺回收部分的酸性气燃烧炉，冷凝液作为回流经回流泵返塔。塔底贫液经冷却至40℃送至尾气吸收塔循环使用，剩余部分排至溶剂储存罐，经加氢贫液循环泵升压后送至加氢气体脱硫塔循环使用。

3.3.2产污环节

- 中芳烃（柴油）加氢改质装置

图1  中芳烃（柴油）加氢改质装置工艺及产污环节

（1）废气

本装置主要废气来自加氢进料加热炉烟气、装置区无组织排放的废气、汽提塔顶不凝气至催化裂化装置脱硫等。

（2）废水

本装置废水为含硫污水和含油废水，含硫废水为冷低压分离器罐底、汽提塔顶回流罐产生的含硫废水；含油污水为机泵冷却水。

（3）固废

本装置固废主要为加氢精制反应器产生的废精制催化剂、废保护球、废瓷球等。

- 干气制氢装置

图2   干气制氢装置工艺及产污环节

（1）废气

干气制氢装置废气主要为原料预热炉烟气、转化炉排放的烟气。

（2）废水

干气制氢装置废水主要为机泵冷却排放的含油污水、酸性废水进入酸性水汽提塔蒸汽汽提净化，不产生废水。

（3）固废

干气制氢装置的固废主要为加氢反应器产生的废催化剂、脱硫反应器产生的废脱硫及脱氯剂、转化炉产生转化催化剂、中变反应器产生的废催化剂、PSA装置产生的固废等。

酸性水汽提及硫磺回收装置

图3   酸性水汽提装置工艺流程及产污环节

图4   溶剂再生部分工艺流程及产污环节

图5   硫磺回收及尾气处理工艺流程及产污环节

（1）废气

废气主要为酸性水汽提及硫磺回收装置区域内无组织酸性气，硫磺回收装置排放的废气为尾气焚烧炉烟气。

（2）废水

硫磺回收装置产生的废水主要为酸性水汽提净化水、含油污水。净化水来自酸性水汽提后脱硫的净化水，一部分回用于电脱盐部分，其余含油污水还包括硫磺回收装置及溶剂再生装置机泵冷却及地面冲水，排至污水处理站处理。

（3）固废

本装置产生的固体废物主要为：加氢反应器产生的废催化剂、制硫反应器产生的废催化剂。

3.4  项目变动情况

项目变动情况见表3。

表3   项目主要建设内容与环评设计要求及实际建设情况表

| 类别 | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 原因及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助及公用工程 | 凝结水站 | 装置凝结水处理能力150 m3/h | 建设规模为80t/h的凝结水站 | 三个项目可研为150t/h，而10万吨丙烯及联产芳烃安全设施设计专篇、凝结水站设计说明书均为80t/h；在详细设计过程中依据实际情况将凝结水站的规模由150t/h调整为80t/h，即实际建设80t/h。不属于重大变更 |
|  | 空压站 | 150 Nm3/min、0.85MPaG离心式压缩机3台，开2备1，总压空气负荷（含制氮）88.6Nm3/min，间断最大负荷188.27 Nm3/min | 建设规模为三台150m3/min、0.8MPa(A)空气压缩机，二套 120Nm3 /min 微热再生空气干燥装置和二套 500Nm3 /hPSA 制氮机 | 环评及可研设计为0.85MPaG，实际为0.8MPaG，参数调整不属于重大变更。 |
|  | 供热 | 新建动力站一座，包括45t/h燃气中压开工锅炉1台，以裂解气作为燃料；正常生产时动力站所产蒸汽和装置富余蒸汽外送，配套的蒸汽管网及热力管网 | 65t/h燃气中压开工锅炉1台 | 全厂设置动力站一座，包括包括65t/h燃气中压开工锅炉1台，以脱硫燃料气作为燃料，锅炉用于工厂开工，正常生产时的产气外送。依据河南省化工研究所有限责任公司编制的《河南丰利石化有限公司10 万盹/年丙烯及联产芳短工程项目及60 万盹/年中芳炬加氢改质工程 变动环境影响分析报告》，方案可行不属于重大变更。 |
| 储运工程 | 罐区 | 包括原料罐区、中间罐区、成品罐区、液化烃罐区，共计49台储罐，总容积30.3×104m3，后续建设工程依据实际情况调整 | 10万吨/年丙烯及联产芳烃工程包括301罐区9台，302罐区10台，320罐区8台，324球罐区10台储罐，后续建设260万吨/年原油预处理装置对罐区进行调整，共计增加15个储罐，共计11.1×104m3。共计30.8×104m3 | 项目全厂储罐数量及容积有所增加，与另外两个项目一并考虑，不属于重大变更。 |
| 环保工程 | 危废焚烧炉 | 焚烧炉处理规模设计为200kg/h | 未建设 | 危废焚烧炉尚未建设，河南能信环保科技有限公司及河南丰利石化有限公司均属于信儒集团下属子公司，河南能信环保科技有限公司与河南丰利石化有限公司拟于2018年建设规模为固废焚烧年处理量1.5万吨，年综合处理5万吨废物的危废焚烧炉，该项目环评已得到河南省环保厅的批复，目前依托有危险废物处理资质的单位进行危废处理。依据河南省化工研究所有限责任公司编制的《河南丰利石化有限公司10 万盹/年丙烯及联产芳短工程项目及60 万盹/年中芳炬加氢改质工程变动环境影响分析报告》，方案可行不属于重大变更。 |
|  | 污水处理站 | 污泥处理措施改进，原压滤后委托有资质单位处理 | 改进为压滤烘干后委托有资质单位处理。 | / |

4  噪声和固体废物污染防治设施

4.1  噪声污染防治设施及措施

本项目噪声设备主要为空冷器、压缩机、大型机泵、鼓风机、反应炉、各种物料泵、空冷器等工作时产生的噪声。高噪声源主要两种类型：一是机械噪声，如高速运转的机器部件、输送装置等；二是空气动力性噪声，如风机、压缩机等。根据不同设备噪声特性，采取不同的降噪措施。

针对机械噪声源采用设置减震基础、室内吸声隔声等措施；对空气动力性噪声采取安装消声器、隔声专用机房以及对机房安装隔声门窗等措施。另外，可在设备选型时在同类设备中选用低噪声设备，或将高噪声设备布置在远离厂界的区域。企业在厂区内进行充分立体绿化，在厂界四周种植高大树木，在厂内的道路两旁种植灌木和花卉。

噪声治理设施见附图5。

表4   工程噪声源及治理措施一览表

| 序号 | 噪声源设备名称 | 源强 | 台数 | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60万吨/年轻芳烃加氢改质工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼓风机 | 85～93 | 3 | 室外 | 连续 | 低噪音风机、电机 |
| 2 | 空压机 | 90～110 | 5 | 室内 | 连续 | 隔声、消声、减震垫 |
| 3 | 各类生产用泵 | 70～90 | 17 | 部分室外、部分管廊下泵房内 | 连续 | 隔声、消声、减震垫 |
| 4 | 空冷器 | 70～90 | 4 | 室外、管廊下 | 连续 | 低噪音风机、电机 |
| 三个项目公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空冷器 | 70～90 | 5 | 管廊下 | 连续 | 低噪声风机、电机 |
| 2 | 各类泵 | 70～90 | 102 | 部分室外、部分管廊下泵房内 | 连续 | 低噪声电机、减震 |
| 3 | 搅拌器 | 75～92 | 11 | 室内 | 连续 | 低噪声风机 |
| 4 | 空压机 | 90～110 | 6 | 厂房内、室内 | 连续 | 低噪声风机、电机 |
| 5 | 造粒机、包装机、撬装、刮泥机等 | 70～90 | 12 | 室内、室外 | 连续 间断 | 隔声、消声、减震 |

4.2  固体废物处置情况检查

本工程固体废物包括一般固废和危险固废，危险固废主要为部分废催化剂、废碱渣、废吸附剂、污水处理剩余污泥等，一般固废为部分废催化剂、废吸附剂、废保护球及生活垃圾等。项目固废产生及治理情况见表4。本项目已于南阳璋鑫化工有限公司、尉氏县鑫源钼业有限公司、河南宁泰环保科技有限公司、南阳市油田振兴特种油品有限公司等签定危废处理协议，见附件1，危废治理设施见附图5。危废转移联单见附件4。

表5   项目固废产生及治理情况一览表

| 装置 | 污染源 | 名称 | 性质 | 处理/处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯生产装置 | 废催化剂罐 | 废催化剂 | 危险固废 | 签订危废协议 |
|  | 碱液氧化塔 | 废碱渣 |  |  |
|  | 脱硫后沉淀物 | 含废催化剂 |  |  |
| MTBE 装置 | 醚化反应器 | 废催化剂 |  |  |
|  | 催化蒸馏塔 | 废催化剂 |  |  |
| 加氢 脱硫 | PSA吸附罐 | 废吸附剂 | 一般固废 | 厂家回收 |
|  | 加氢脱硫反应器 | 废催化剂 | 危险固废 | 签订危废协议 |
| 硫磺回收装置 | 加氢反应器 | 废催化剂 |  |  |
|  | 制硫反应器 | 废催化剂 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 空压站 | PSA | 废吸附剂 |  |  |
| 污水处理站 |  | 污泥 | 危险固废 | 签订危废协议 |

4.3  噪声及固体废物污染防治设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资金额为25682万元，环保投资金额为4379.2万元，环保投资金额占实际总投资金额的百分比为17.1%，项目各项环保投资见表6。

表6   工程污染防治措施、环境风险防范措施及环保投资一览表

| 类别 | / | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 废催化剂、废活性炭吸附剂等 | 临时堆存、地面做防渗、防流失处理 | 15 |
|  | 污水处理站剩余污泥 | 不脱水，直接由有资质单位处理 | 26 |
|  | 暂存间 | 360m2的危废暂存间 | 2.2 |
| 噪声 | 设备噪声治理 | 各种消音器、隔声罩、减震垫、耳塞、耳罩等 | 21 |

环保设施三同时落实情况见下表。

表7   环保设施“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环评情况 | 设计情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 危险废催化剂、废碱渣 | 厂内临时专用储存间分类收集、场地做防扬散、防流失、防渗漏处理，定期送有资质单位处理，360m2的暂存间，危废焚烧炉 | 360m2的危废暂存间，废碱渣由南阳市油田振兴特种油品有限公司代为处置，产生后及时由有资质公司专用槽车拉走，厂内不再进行暂存 |
|  | 一般废催化剂、废吸附剂 | 厂内铁皮桶临时储存，定期由供货商回收或送当地垃圾填埋场集中填埋 | 厂内铁皮桶临时储存，定期由供货商回收或送当地垃圾填埋场集中填埋 |
|  | 污水处理站剩余污泥 | 焚烧炉焚烧 | 不进行浓缩脱水，直接由南阳璋鑫化工有限公司代为处置，污泥产生后及时由资质公司专用槽车拉走，厂内不再进行暂存 |
|  | 生活垃圾 | 由城市生活垃圾统一处理 | 由城市生活垃圾统一处理 |
| 噪声 | 各种噪声 | 低噪设备；隔声、消声、减震 | 低噪设备；隔声、消声、减震 |

小结：项目变动后危废种类，性质未发生变化，废碱渣及污泥试运行阶段直接由第三方资质单位专用车辆拉走处置，未在厂内暂存，故不会引起暂存设施变化，且不会造成暂存设施容积不足等问题，现有暂存设施满足环评所提要求。废碱渣及污泥处置主体由自建焚烧炉处置改为委托资质单位，处置主体危废资质合法，企业厂内暂存设施合规，变化前后均可做到固废零排放，处置主体的变化不会引起污染物排放量、范围或强度增加，不属于重大变动范畴。

5  建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

1、固废：本项目固体废物为原料过滤器产生污油，加氢精制反应器产生的废精制催化剂、废保护球、废瓷球，加氢反应器产生废加氢催化剂，脱硫反应器产生的废脱氯及脱硫剂、转化炉产生的废转化催化剂，中变器产生的废中变催化剂，PSA装置产生的废吸附剂（PSA装置）、废瓷球、废填料等。废保护球、废瓷球等一般固废由厂家回收或送往垃圾填埋场填埋，危废由厂家回收，污水处理站产生的污泥自建焚烧炉处置。

2、噪声：本项目完成后四周厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）要求。

5.2审批部门审批决定

《河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质工程环境影响报告书》批复见附件2，执行标准意见见附件3。

6  厂界噪声验收执行标准

1、执行标准：声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类；

2、监测方法：噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

7  厂界噪声监测

厂界监测点位布置图见附图4。

噪声监测内容见表8。

表8    噪声监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东厂界外1m处、南厂界外1m处 西厂界外1m处、北厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 昼夜各1次，连续2天 |

8  质量保证及质量控制

1、监测质量保证和质量控制按照HJ/T373、HJ/T91、HJ/T92、HJ/T194、HJ/T164、HJ/T166、GB17378.2等环境监测技术规范相关章节要求进行。

2、监测点位布设、监测因子与频次及抽样率规定

合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3、监测方法选择、人员资质管理及监测仪器检定

监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。

4、监测数据和技术报告执行三级审核制度

5、采样、测试分析治理保证和质量控制

（3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：

监测室使用经计量部门检定，并在有效期内的声级计，声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB，则测试数据无效。

噪声监测在无雨、无雪、风速小于5.5m/s的气象条件下进行，测量时传声器加戴防风罩。

声级计使用前后进行校准，其示值偏差符合监测技术规范要求（△L≤0.5dB（A））。

8.1  监测分析方法

本次验收监测严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），并按本公司《质量手册》的有关要求进行，实施全过程的质量保证和控制。

表9   验收监测分析方法

| 序号 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计 | 28 dB(A) |
|  | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 | GB/T 15432-95 | 电子分析天平BSA224S | 0.001mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / | / |
|  | SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 小时值0.007 mg/m3 日均值0.004 mg/m3 |
|  | NO2 | 环境空气氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 小时值 0.005mg/m3 日均值 0.003mg/m3 |
|  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | Agilent 7820A气相色谱仪 | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | GC9790II非甲烷总烃测定仪 | 4×10-2 mg/m3 |
|  | H2S | 环境空气和废气硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年) | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.001 mg/m³ |
|  | 氨 | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.01 mg/m³ |
|  | SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 15 mg/m3 |
|  | NOx | 固定污染源排气中氮氧化物的测定定电位电解法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年) | TU-1901紫外可见分光光度计 | 1.34 mg/m3 |
|  | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32-1999 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.3mg/m3 |
|  | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | PHS-3C PH计 | / |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | / | 5.005mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | / | 0.5 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | JLBG-126红外分光测油仪 | 0.01 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版） | 电子分析天平BSA224S | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | ICS-900离子色谱仪 | 0.2 mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | ICS-900离子色谱仪 | 0.001mg/L |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.005mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | 恒温培养箱DHP-9052 | / |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 | HJ 503-2009 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.01 mg/L |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | / | 4mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-89 | / | 10mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子分析天平BSA224S | / |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱LRH-150 | 0.5 mg/L |
|  | 色度 | 铂钴标准比色法 | GB 11903-89 | / | / |
|  | 臭和味 | 文字描述法 | GB/T5750.4-2006 | / | / |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.001mg/L |
|  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 | GB 11890-89 | 气相色谱仪 Trace GC Ultra | 0.05mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外分光光度计TJ270-30(A)型 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-87 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-89 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |

8.2  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效，列表说明校验情况。

本次验收监测噪声仪器校准结果见表10。

表10   噪声检测前后仪器校准结果一览表

| 检测日期 | 标准声源值 [ dB（A）] | 校准声级[ dB（A）] |  | 相对误差（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量前 | 测量后 |  |  |
| 2017.11.03 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 0% | 测量前后校准声级相对误差小于0.5%，测量数据有效。 |
| 2017.11.04 |  | 93.8 | 93.8 | 0% |  |

9  厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查

9.1  生产工况

验收监测期间，该项目所需的环保设施按要求已安装到位并能正常运行，项目工况运行情况见表11。

表11    验收监测期间工况表

| 监测日期 | 原料 | 设计（吨/天） | 实际（吨/天） | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.11.03 | 常压渣油 | 3003.003 | 2685.602 | 89.4% |
| 2017.11.04 | 常压渣油 | 3003.003 | 2650.639 | 88.3% |
| 2017.11.05 | 常压渣油 | 3003.003 | 2713.689 | 90.4% |

由表11可以看出，该项目生产运行负荷在验收监测期间为88.3%~90.4%，满足建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

工况证明见附件5。

9.2  厂界噪声

噪声检测结果见表12。

表12    噪声检测结果       单位：dB（A）

| 检测时间 | 检测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.11.03 | 东厂界外1m处 | 58.0 | 51.8 |
|  | 西厂界外1m处 | 55.8 | 50.6 |
|  | 南厂界外1m处 | 56.9 | 51.3 |
|  | 北厂界外1m处 | 61.3 | 54.8 |
| 2017.11.04 | 东厂界外1m处 | 53.6 | 51.0 |
|  | 西厂界外1m处 | 54.8 | 49.2 |
|  | 南厂界外1m处 | 55.2 | 51.3 |
|  | 北厂界外1m处 | 58.8 | 52.7 |
| 标准限值 |  | 65 | 55 |

监测结果表明，该项目厂界四周噪声在验收监测期间检测值范围：昼间54.8~61.3dB（A）、夜间49.2~54.8dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

9.3  固体废物处置情况检查

本工程固体废物包括一般固废和危险固废，一般固废为废吸附剂、废瓷球及废填料及生活垃圾等，危险固废主要为部分废催化剂、废碱渣、废保护球、废吸附剂、污水处理剩余污泥等。项目固废产生及治理情况见表3-5。本项目已于南阳璋鑫化工有限公司、尉氏县鑫源钼业有限公司、河南宁泰环保科技有限公司、南阳市油田振兴特种油品有限公司签定危废处理协议，见附件3。

表13   项目固废产生及治理情况一览表

| 装置 | 污染源 | 名称 | 性质 | 处理/处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺回收装置 | 加氢反应器 | 废催化剂 | 危险固废 | 签订危废协议 |
|  | 制硫反应器 | 废催化剂 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 空压站 | PSA | 废吸附剂 |  |  |
| 中芳烃（柴油）加氢装置 | 加氢精制反应器 | 废催化剂 | 危险固废 | 签订危废协议 |
|  |  | 废保护球 | 一般固废 | 厂家回收 |
|  |  | 废瓷球 |  |  |
| 干气制氢装置 | 加氢反应器 | 废催化剂 | 危险固废 | 签订危废协议 |
|  | 脱硫反应器 | 废脱硫剂 |  |  |
|  | 转化炉 | 废催化剂 |  |  |
|  | 中变反应器 |  |  |  |
|  | PSA装置 | 废吸附剂 | 一般固废 | 厂家回收 |
|  |  | 废瓷球及废填料 |  |  |
| 污水处理站 |  | 污泥 | 危险固废 | 签订危废协议 |

截止至验收监测期间，全厂共处理含镍废催化剂505t，处理污水处理站污泥2583.4t。

10  验收监测结论

厂界噪声监测结果达标，固体废物处置措施按照环评要求落实，同时提出建议如下：

1、加强各类固体废物的管理，尤其是加强各类危险废物的管理，保证与有资质单位签订的合同在有效期内。

2、企业在项目运行中严格执行环保有关规定，采取有力措施，加强自身环境管理能力，将噪声对周围环境的影响降至最低。